| R.br poz | Opispozicije | Jed.mere | Kol. | Jediničnacena bez PDV | JediničnacenasaPDV | Ukupno bez PDV | Ukupnosa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

SPECIFIKACIJA POTAPAJUĆI STUBIĆI

PRIPREMNI RADOVI

| 1 | Demontažapostojećihstubića |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Demontažapostojećegstubića | kom | 15 |  |  |  |  |
| 1.2 | Razbijanjebetonskogomotačapostojećegstubića | M2 | 30 |  |  |  |  |
| 1.3 | Ručni transport iskopanogšutakolicima do kamiona, saodvozomnagradskudeponiu do 20km udaljenosti | M3 | 30 |  |  |  |  |
| 1.4 | Transport demontiranogstubićanalokacijukojuodrediNaručilac |  | 15 |  |  |  |  |
| 2 | MONTAŽA POTAPAJUĆEG STUBIĆA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM I INSTALACIJAMA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Demontažagranitnihpločailikocki: | M2 | 80 |  |  |  |  |
| 2.2 | Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 1,0x1,0x1,4m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ; | M3 | 70 |  |  |  |  |
| 2.3 | Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=0,4m u slojevima sa nabijanjem i planiranjem ; | M3 | 36 |  |  |  |  |
| 2.4 | Postavljanjezastitneoplatestubića, nivelacija, postavljanjeplastičnog creva zapolaganjeinstalacija i hidro creva ; | komplet | 23 |  |  |  |  |
| 2.5 | Zalivanjeostatkarovapotapajućegstubićaslojemnabijenogbetona MB 20 ; | M3 | 46 |  |  |  |  |
| 2.6 | Polaganjeunapredpredefinisanihinstalacija u slojusvežegbetona ; | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ; | M3 | 70 |  |  |  |  |
| 2.8 | Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska. | M2 | 80 |  |  |  |  |
| 3 | MONTAŽA RO –A TIP A |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Demontažagranitnihpločailikamenihkocki | M2 | 3 |  |  |  |  |
| 3.2 | Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 1,0x1,0x1,4m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova | M3 | 1 |  |  |  |  |

| 3.3 | Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm | M3 | 0.25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Polaganje creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju | Kom | 6 |  |  |  |  |
| 3.5 | Armiranjetemeljaodgovarajućomarmaturom, premastatičkim | M3 | 6 |  |  |  |  |
| 3.6 | Betoniranjetemeljaslojemarmiranogbetona MB 20 | M3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 3.7 | Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti | M3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 3.8 | Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska. | M2 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | MONTAŽA ORMARA ZA HIDRO PUMPE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Demontažagranitnihpločailikamenihkocki | M2 | 3 |  |  |  |  |
| 4.2 | Ručniiskopzemlje III kategorijezatemeljdimenzija 0,25x0,8m dubine h=0,65m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova | M3 | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm | M3 | 0.25 |  |  |  |  |
| 4.4 | Polaganje creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju | kom | 6 |  |  |  |  |
| 4.5 | Armiranjetemeljaodgovarajućomarmaturom, premastatičkimdetaljima | M3 | 6 |  |  |  |  |
| 4.6 | Betoniranjetemeljaslojemarmiranogbetona MB 20 | M3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 4.7 | Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti | M3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 4.8 | Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska | M2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Postavljanjetraseenergetskih i komunikacionihinstalacija u zoniasfaltnepodlogeiligranitneploče, kocka |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Prosecanjeasfaltnepodlogeiliuklanjanjegranitnihploča, kocke | M2 | 90 |  |  |  |  |
| 5.2 | Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 0,60x1,00m dubine h=1,10m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova | M3 | 90 |  |  |  |  |
| 5.3 | Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm | M3 | 9 |  |  |  |  |
| 5.4 | Polaganjeplastičnihilikablovskih creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju | kom | 10 |  |  |  |  |
| 5.5 | Nasipanjeiskopanogrovaprekokablovskih creva slojempeska h=20cm | M3 | 24 |  |  |  |  |
| 5.6 | Nasipanjeostatkakablovskogrovašljunkom sa nabijanjem | M3 | 30 |  |  |  |  |
| 5.7 | Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti | M3 | 60 |  |  |  |  |
| 5.8 | Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska | M2 | 90 |  |  |  |  |
| 6 | Uzemljenje |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | IsporukamaterijalaiizradainstalacijetrakastoguzemljivačapocinkovanomtrakomFe/Zn 25x4mm koja se polaže u postojeći zemljani rov komplet sa postavljanjemukrsnih komada kojise zalivaju betonom.sve komlet | m | 80 |  |  |  |  |
| 6.2 | Isporukameterijalaiizradauzemljivačatipa A pobijanjem sonde I=3m, 2”u zemlju. Kompletsarazbijanjembetona, iskopomzemljepobijanjem sonde izradomsvihpotrbnihveza | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Isporukamaterijalaiizradainstalacijeuzemljenaelektroopreme (stubići, konzoleitd) provodnikom PPOO-Y 1x16mm2, koja se polaže u postojećizemljanirovipovezujenapocinkovantrakuFe/Zn 25x4mm komlet sa izradom | m | 72 |  |  |  |  |
| 6.4 | Isporukaipostavljanjeobujmice | kom | 35 |  |  |  |  |
| 6.5 | Isporukamaterijalaiizradainstalacije. Svekompletpuštenoifunkciju | m | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Materijal za zaštitukablova |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Isporukaipostavljanje u predhodnopripremljenkablovskirov PVC zaštitnecevi | kom | 84 |  |  |  |  |
| 7.2 | Isporuka, provlačenjenapojnogkablakrozzaštitnucevnasvakojmikrolokacijiizmeđuizmeštenihmernihmestaormarairazvodnogormaraautomatikepotapajućihstubićaipovezivanje u izmeštenommernomormarupotapajućihstubićakablo PPOOY5x6mm | m | 120 |  |  |  |  |
| 7.3 | Isporukaipostavljanjeprizatrpavanjekablovskogrovanavisini 20cm odkablazaštitnekoruge | m | 120 |  |  |  |  |
| 7.4 | Isporukaipostavljanjeprizatrpavanjekablovskogrovanavisini 60cm odkablaupozoravajućepvctrake | m | 120 |  |  |  |  |
| 7.5 | Isporukaipostavljanjeipovezivanje u razvodnomormarupotapajućegstubića, glavnogprekidača 30A | M | 6 |  |  |  |  |
| 8 | NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA, POVEZIVANJE KONTROLA I PUŠTANJE U RAD POTREBNE OPREME NA LOKACIJAMA UPRAVLJJAĆKIH UREĐAJA |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Automatskipotapajućistubićodhromiranogčelika za sigurnosnukontrolupristupa, velikomfrekvencijomkorišćenja, min 550mm iznadzemljei min 160mm prečnik | kom | 23 |  |  |  |  |
| 8.2 | Elektronskakontrolastubića | Kom | 6 |  |  |  |  |
| 8.3 | Ormar RO-A Tip A za montažuelektronskihkomponenti | Kom | 6 |  |  |  |  |
| 8.4 | Ormar RO-B Tip B za montažuhidromotora | kom | 6 |  |  |  |  |
| 9 | TELEKOMUNIKACIJA - NABAVKA I ISPORUKAAKTIVNE OPREME |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Mrežnakarta za GSM | kom | 6 |  |  |  |  |
| 10 | SOFTVER |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Pravokorišćenjasoftverasapripadajućomlicencom Softverskalicenca Licenca po sistemu za komunikacijusapostojećom Android aplikacijom za validaciju | kom | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Završniradovi |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Snimanjekablovskogvodasaucrtavanjemtrase u plan. Izlazaknatereniostalitroškovi Plaćanje po računu Obračun po metrutrase | m | 120 |  |  |  |  |
| 11.2 | Naponskoispitivanjeenergetskihkablovanadužiniizmeđunaponskihormara Obračun po ispitanomkablu | Kom | 6 |  |  |  |  |
| 11.3 | Troškovinadzoravlasnikainstalacijaprilikomizradeelektroenergetskemreže, radiusaglašavanjasaostalimpodzemniminstalacijama | Komplet | 1 |  |  |  |  |
| 11.4 | U tokuizvođenjaradovaiposlepovezivanja, izvšitisvapotrebnamerenjaelektroinstalacije | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 11.4 | Označavanjasvihkablova, provodnikaelekrokomponenti | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 11.5 | Ispitivanjeelektroinstalacija pod naponomieventualnopodešavanje | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 11.6 | Izradajednopolnešemeipostavljanje u RO | komplet | 6 |  |  |  |  |
| 11.7 | Pripremnozavršniradoviokoorganizacijegradilišta Pregledzavršenihradova, tehničkiprijemistavljanje u pogon | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Troškoviizradeprojekta |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Izradatehničkedokumentacije, u skladu sa zahtevimaNaručioca |  | 1 |  |  |  |  |
| 12.2 | Projekatizvedenogstanjaelektroinstalacijaurađennapodlozi, overen od stranenadležnogodgovornoglica | Komplet | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Troškoveizradeprojektaprivremnogrežimasaobraćajatokomrealizacijeprojekta |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Projekatprivremnogrežimasaobraćajapotrebnog za pribavljanjesaglasnosti | kom | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Troškoviobezbeđenjagradilištaiprivremenesaobraćajnesignalizacije |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Troškoviobezbeđenjagradilištaipostavljanjeiodržavanjeprivremnesaobraćajnice u zonigradilišta | Komplet | 1 |  |  |  |  |
| 15 | TroskovipodnošenjaZahteva za izdavanjesaglasnostisekretarijata za saobraćaj |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Troškovipodnošenjazahtevaiizdavanjesaglasnosti za zauzećejavnepovršine | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 15.2 | Troškovipodnošenjazahtevaiizdavanjesaglasnosti za ulazakvozila u pešačkuzonu | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 15,3 | Troškovipodnošenjazahtevaiizdavanjesaglasnostio kretanjumotornihteretnihvozilamimoutvrđenogrežimasaobraćaja | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 15.4 | Troškovipodnošenjazahtevaiizdavanjesaglasnosti za parkiranjeteretnihmotornihvozilamimoutvr. režima | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Troškovigeodetskogsnimanja |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Geodetskinimakizvedenogstanjapoložajaugrađenihpotapajućistubića, uređaja, šahtovaipodzemnekablovskeinfrastrukture | kom | 1 |  |  |  |  |
| 16.2 | Troskoviizlaskanatereniostalitroškovigeodetskogzavoda | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 16.3 | Ostalitroskovigeodetskogsnimanja | kom | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Troškovinadzoravlasnikaostalihinstalacija |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Troškovinadzorailivlasnikaostalihinstalacijaprilikomizradeelektroenergetskemreže | kom | 1 |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II | MONTAŽA POTAPAJUĆEG STUPIĆA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM I INSTALACIJAMA |  |  |
| III | MONTAŽA RO-A TIP A |  |  |
| IV | MONTAŽA ORMARA ZA HIDROPUMPE |  |  |
| V | POSTAVLJANJE TRASE ENERGETSKIH I KOMUNIKACIONIH INSTALACIJA U ZONI ASFALTNE PODLOGE ILI GRANITNE PLOČE, KOCKE |  |  |
| VI | UZEMLJENJE |  |  |
| VII | MATERIJAL ZA ZAŠTITU KABLOBA |  |  |
| VIII | NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA, POVEZIVANJE, KONTROLA I PUŠTANJE U RAD POTREBNE OPREME NA LOKACIJAMA UPRAVLJAČKIH UREĐAJA |  |  |
| IX | TELEKOMUNIKACIJA – NABAVKA I ISPORUKA AKTIVNE OPREME |  |  |
| X | SOFTVER |  |  |
| XI | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |
| XII | TROŠKOVI IZRADE PROJEKTA |  |  |
| XIII | TROŠKOVI IZRADE PROJEKTA PRIVREMENOG REŽIMA SAOBRAĆAJA TOKOM REALIZACIJE PROJEKTA |  |  |
| XIV | TROŠKOVI OBEZBEĐENJA GRADILIŠTA I PRIVREMENE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE |  |  |
| XV | TROŠKOVI PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI SEKRETARIJATA ZA SAOBRAĆAJ |  |  |
| XVI | TROŠKOVI GEODETSKOG SNIMANJA |  |  |
| XVII | TROŠKOVI NADZORA VLASNIKA OSTALIH INSTALACIJA |  |  |
| SVEGA |  |  |  |
| POREZ |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |

| UKUPNO bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| PDV |  |
| UKUPNO SA PDV-om |  |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NABAVKA I UGRADNJA AUTOMATSKIH POTAPAJUĆIH STUBIĆA SA PRATEĆIM SOFTVEROM I OPREMOM

Podpredmetnimdobrimapodrazumeva se isporuka,ugradnjapotapajućihstubova ipratećeopremekaoi ipuštanjeu rad celokupnogsistema sa svimpripadajućimelementimazakontrolusistema, u skladusa funkcionalnotehničkimuslovima i zahtevima, demontažaneispravneopremekao i isporuka i ugradnja nove opreme.

- Aktivnosti

Uspostavljanjesistemakontrolepristupa u delupešačke zone u centrugrada, obuhvatasledećeaktivnosti :

- Demontažakolovoznih i troroarskihkonstrukcija u širinikanalazainstalacije, montažapodzemnihelemenata, vraćanjekolovoznih i trotoarskihkonstrukcija u prvobitnostanje i na lokacijama gde je to neophodnodemontažapostojećeopremekojanije u funkciji.

- Na lokacijiukrštanjaul.ReljeKrilatice i 28 novembra- sa stranepeš. zone   (Pošta)

- Na lokacijiukrštanjaul.ŠabanaKoče i 28 novembra- sa obestrane               (Doha)

- Na lokacijiukrštanjaul.Avnoja i 28 novembra – sa obestrane                       (Gana)

- Na lokacijiukrštanjaul.RifataBurdževića i 28 novembra-ulazpeš.zona       (Sebilj)

- Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad elektroenergetskihinstalacijaodizdvojenogmernogmestaED-e do opreme na mikrolokaciji u skladu sa funkcionalnotehničkimzahtavimaNaručioca.

- Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad telekomunikacionih i signalnihinstalacijaodmestaprivoda na mikrolokaciji (razvodniormaniautomatike-RO, ormanizahidro motore) do opreme- u skladu sa funkcionalnotehničkimzahtevimaNaručioca.

- Opisradova i opreme

  - Pripremniradovi

Predviđa se demontažapostojećihstubića, kolovoznih i trotoarskihkonstrukcija u širinikanalazainstalacije, te iskopistih do dubineod 1m, kao i montažanovihautomatskihpotapajućihstubića i ostaleopreme.

Na lokacijama gde su konstrukcijeodgranitnihploča, kocke i betonskihukrasnihploča, istepažljivodemontirati da ne bi došlo do oštećenjajer je obavezaIzvršioca da istevrati u prvobitnostanje po završetkuinstalacija.

Radove na kopanjukanalazapostavljanjeinstalacijaizvestiručno i pažljivo da ne bi došlo do oštećenjapostojećihinstalacija. Na trasikroyasfaltnekonstrukcieprekopanjaizvestipravilnomašinskosečenjeasfalta, isto se odnosi na betonskupodlogu u konstrukciji. U tokuradova na iskopupotrebno je obezbeditiprostorzaodlaganjematerijala i obezbeditinesmetanipristupvozila i pešaka.

Prilikomdemontažepostojećeopremekojanije u funkcijipotrebno je sačinitiZapisnik o primopredaji. Demontiranuopremutransportovati na lokacijukojuodrediNaručilac.

Pre početkaradovaizvršitizaštitupopločanja u zonikretanjavozilazapotreberadova.

    - Demontažapostojećihstubića

- Demontažapostojećihstubića na postojećimlokacijama

- Razbijanjebetonskihomotačapostojećihstubića

- Ručni transport šutakolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20km udaljenosti

- Transport demontiranihstubića, koji se zapisničkipredajuNaručiocu, nalokacijukojuodrediNaručilac.

    - Montažapotapajućihstubića sa pripadajućomopremom i instalacijama u svemu u skladusa uputstvomproizvođača

- Demontažagranitnihpločailikamenihkocki ;

- Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 1,0x1,0x1,4m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ;

- Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=0,4m u slojevima sa nabijanjem i planiranjem ;

- Postavljanjezastitneoplatestubića, nivelacija, postavljanjeplastičnog creva zapolaganjeinstalacija i hidro creva ;

- Zalivanjeostatkarovapotapajućegstubićaslojemnabijenogbetona MB 20 ;

- Polaganjeunapredpredefinisanihinstalacija u slojusvežegbetona ;

- Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ;

- Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.

    - Montaža RO – A TIP A

- Demontažagranitnihpločailikamenihkocki ;

- Ručniiskopzemlje III kategorijezatemeljdimenzija 0,25x0,8m dubine h=0,65m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ;

- Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm ;

- Polaganje creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju ;

- Armiranjetemeljaodgovarajućomarmaturom, premastatičkimdetaljima ;

- Betoniranjetemeljaslojemarmiranogbetona MB 20 ;

- Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ;

- Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.

    - Montažaormarazahidropumpe

- Demontažagranitnihpločailikamenihkocki ;

- Ručniiskopzemlje III kategorijezatemeljdimenzija 0,25x0,8m dubine h=0,65m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ;

- Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm ;

- Polaganje creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju ;

- Armiranjetemeljaodgovarajućomarmaturom, premastatičkimdetaljima ;

- Betoniranjetemeljaslojemarmiranogbetona MB 20 ;

- Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ;

- Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.

  - Elektromontažniradovi

Predviđa se isporukacelokupnognavedenogmaterijala u pozicijama, kao i savsitannespecifiranmaterialkoji je potrebanzakompletnuizradu i ugrađivanje, kako je to navedeno u pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravnoprvobitnostanjesvihoštećenihmesta na većizvedenimlokacijama.

Upotrebljenimaterijalmorabitiprvoklasnogkvaliteta i odgovaratistandardima. Sviradovimorajubitiizvedeni sa stručnomradnomsnagom i u potpunostipremapropisima i standardimazaovakvuvrsturadova.

U cenumorabitiuračunataisporuka i ugradnjamaterijala i opreme, sa montažom, povezivanjem i ispitivanjem, kao i puštanjem u probni rad i svimostalimtroškovimakao i troškovima transporta.

    - Postavljanjetraseenergetskih i komunikacionihinstalacija u zoniasfaltnepodlogeiligranitneploče, kocka

- Prosecanjeasfaltnepodlogeiliuklanjanjegranitnihploča, kocke

- Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 0,60x1,00m dubine h=1,10m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ;

- Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm ;

- Polaganjeplastičnihilikablovskih creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju ;

- Nasipanjeiskopanogrovaprekokablovskih creva slojempeska h=20cm;

- Nasipanjeostatkakablovskogrovašljunkom sa nabijanjem;

- Asfaltiranjepodlogehladnimasfaltomilivraćanjegranitnihploča, kocke ;

- Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ;

- Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.

Meterijal i rad zaizraduelektroinstalacijajakestrujezanapajanjesistemazarestriktivnipristupvozila u predmetnupešačkuzonumorabiti sa tehničkimuslovima EPS-ElektrodistribucijaNoviPazar

Za svakumikrolokacijujednovremnamaksimalnasnaga je 3kw

Napajanjesistema u svemuprematehničkimuslovimaElektrodistribucijeNoviPazar

Instalisanaelektričnasnagasistema je P=15kw

Jednovremnamaksimalnasnagasistema je Pjm=15kw

Na mikrolokacijama se ugrađujeslobodnostojećirazvodnioorman u pojačanojzaštiti. Izsvakograzvodnogormana na mikrolokacijama je planirano pet monofaznihizvodazanapajanjepotrošača na mikrolokacijama.

Ukrštanjeenergetskihvodovailiparalelnovođenje sa drugimpodzemnim i nadzemnimvodovimainstalacija, izvesti u svemupremavežećimpropisimakijivaže u RS, internimstandardima EPS ElektrodistribucijeNoviPazar, priloženimcrtežima i posebnimuslovimadatim u dobijenimmišljenjima.

NAPOMENA : Pre svakogkopanjapotrebno je da se merenjem, u skladu sa geodetskimsnimcima i predstavnicimaupravljačainstalacijakoje se nalaze u blizinitrase, definišekonačnatrasa,  kako se ne bi oštetileiliprekinulepostojećepodzemneinstalacije.

Sviiskopikablovskihkanala i kablovskihshtova, kao i rupa zatemeljeelektroopreme, moraju se vršitiručno i pažljivo, kako se ne bi oštetileiliprekinulepostojećepodzemneinstalacije.

Radi ostvarenjauzemljenja i izjednačavanjapotencijalasvihmetalnihdelova na mikrolokaciji, mora se postaviti u kablovskirovodrazvodnogormana na mikrolokaciji, pocinkovanačeličanatraka Fe/Zn 25x4. Na ovo uzemljenjemoraju se povezatisvimetalnidelovipotapajućegstuba.

Na mikrolokaciji, napajanjepotrošača i eventualnoosvetljenje se ostvarujeizrazvodnogormana te mikrolokacije. Odrazvodnogormana do potrošača, kablovi se provlačekrozplastičnecevikoje se postavljaju u kablovskirov i uvode se kroztemelj do priključkapotrošača.

Mernorazvodniorman je predviđenkaoslobodnostojeći, odpoliestera, trajnootpornim na atmosferskeuticaje. Prilociranjuormanatreba se voditiračuna o uslovimaodržavanjainstalacije, situacije na terenu i razmeštajupotrošača.

Radovi na izradikablovskeinstalacijeobuhvataju :

- Isporuka i postavljanje u predhodnopripremljenkablovskirov PVC zaštitnecevi, dužinezasvakulokacijuposebno :

- 9   metara

- 20 metara + 12 met drugastranaulice

- 25 metara + 25 met drugastranaulice

- 15 metara

- Isporuka, provlačenjenaponskogkablakrozzaštitnu PVC cev na svakojmikrolokacijiizmeđumernogmestaormara i razvodnogormarapotapajućihstubova i povezivanje u izmeštenommernomormaru i razvodnomormarupotapajućegstubakablo PPOO-Y 5x6mm2 ;

- Isporuka i postavljanjeprizatrpavanjukablovskogrova na visini os 20cm odkablazaštitne PVC koruge ;

- Isporuka i postavljanjeprizatrpavanjukablovskogrova na visini os 20cm odkablaupozoravajuće PVC trake;

- Isporuku, postavljanje i povezivanje u razvodnomormarupotapajućihstubovatrofasnogprekidača 30A ;

- Električnamerenjaizmeštenihormara i izradaizveštaja o merenjeodstraneovlašćene firme ;

  - NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA,POVEZIVANJE KONTROLA I PUŠTANJE U RAD POTREBNE OPREME NA LOKACIJAMA UPRAVLJJAĆKIH UREĐAJA

    - Elektronskakontrolastubića

- Upravljanjemikroprocesorom

- Android aplikacijazadijagnostiku

- Impulsnoupravljanje

- Ručnospuštanjestubića u slučajunestankaelektričneenergije

- Automatskoisključivanjekodnailaska na preprekutežine 150kg

- Dodatniulazizaupravljačkejedinice

- Android aplikacijazakominikaciju i upravljanjecelimsistemom

- Mrežnakartazakominikacijuprekomrežnog porta

- Zaštitniprekidač

    - Ormar RO-A Tip A zamontažuelektronskihkomponenti

- Dimenzije 600x400x250 VxŠxD

- Materijal –Poliester

- Klasazaštite IP 55

- Otpornost na udare IK 10

- Ventilacijazacirkulacijuvazduha

- Metalni panel

- Sigurnosna brava zapoklopacormara

    - Ormar RO-A Tip A zamontazuhidro motora i pumpehidraulike

- Dimenzije 600x400x250 VxŠxD

- Materijal –Poliester

- Klasazaštite IP 55

- Otpornost na udare IK 10

- Ventilacijazacirkulacijuvazduha

- Metalni panel

- Sigurnosna brava zapoklopacormara

    - Softverskalicenca

- Softverzaupravljanjecelimsistemonpotapajućihstubića

- Android aplikacija sa prikazomcelokupnogsistema na panelu

- Pristupaplikaciji – šiframa

- Mogućnosdaljinskogupravljanjacelokupnogsistema u realnomvremenu

- Onlajndijagnostika

- Mogućnostvremenskogprogramiranja rada potapajućihstubića, tj.automatskospuštanje i podizanje u zadatimvremenskimjedinicama.

  - Postavljanjetelekomunikacionihinstalacija i uspostavljanjesistemazakontrolupristupa

Za potrebejavnenbavkepotrebno je definisatimaterijale, aktivnu i pasivnutelekominikacionuopremu i aktivnostipotrebnezauspostavljanjerestriktivnekontrolepristupapredmetnojpesačkojzoni, a koji se sastojiodautomatskihpotapajućihstubića sa pripadajućiminduktivnimpetljamazakolskiulaz u pešačkuzonu, odgovarajućihkarakteristikamontiranih na stubove, telekomunikacioneinfrastukturezapovezivanjelokacija sa upravljačkimcentrom, odgovarajućegsoftveraza rad sistemaautomatskihpotapajućihstubića i sl.

Sistem automatskihpotapajućihstubićatreba da omogući (svojimspuštanjem) ulazakvozila u određenomvremenskomperiodu u restriktivnuzonu. Nadzorlokacijeće se obavaljatikrozandroidaplikaciju. Sistem omoguđava i ručnospuštanjepotapajućihstubića u slučajunestankaelektričneenrgijeilidrugihvanrednihdogađaja.

Potrebno je da Ponuđačizvršiisporuku, ugradnju, podešavanje i funkcionalnopuštanje u rad sistema i obukukrajnjihkorisnika (sistemadministratora) na lokacijikontroleulaska u pešačkuzonuodstraneNaručioca.

ObavezaPonuđača je da obezbedimodemezatelefonskuinfrastukturu do mikrolokacijepredviđenezamontažuostaleopreme do RO –A u komeće se nalazitiaktivnamrežnaoprema.

  - AUTOMATSKI POTAPAJUĆI STUBIĆI

Osnovumahaničkogdelasistemakontrolerestriktivnogpristupapešačkojzoničineautomatskipotapajućistubići, upravljačkiurđaj na koji su povezanipotapajućihidrauličnistubići. Isporučeniautomatskistubićimoraju da buduidentičniodistog tipa i modela.

Automatskipotapajućistubićiodhromiranogčelikazasigurnosnukontrolupristupa sa veomavisokomfrekvencijomkorišćenja, treba da imaju i sledećekarakteristike :

- Prečnik (minimalnaširinapodignutogstubića) fi160mm

- (maksimalnaširinapodignutogstubića) :          fi205mm

- Visinaiznad nivo poda (minimalnavisina)          550mm

- Maksimalnavisinapodignutogstubića :              650mm

- Brzinapodizanja max :                                           20sek

- Brzinaspuštanja max :                                            10sek

- Materijal : hromiranipoliraničelik, bezšupljina

- Debljinacilindra : minimum     4mm

- Pogon : hidrauličniklipkoji se prekohidrauličnih creva vezujeza RO hidro motora

- Motor - hidropumpaintegrisana u posebnomormaruzahidromotor, nadzeman i montiranpored RO upravljačkejedinice.zbogvelikihatmosferskihpadavina i pojavepodzemnihvodaizmestiti motore u navedeneormare.

- Klasaopterćenja D400

- Ledtraka : trpćućesvetloupozorava da će se stubićipodićiilispustiti, svetlotakođetrepti i prilikomkretanjastubića. Kada je stubićpodignut LE traka se možepodesiti da treptiilikonstantnosvetliili da je ugašena.

- Bojacilindraostaje u bojipoliranoghromiranogčelika.

- Akustični signal zaupozoravanje o pokretanjucilindraintegrisan u RO-u.

- Klasazaštite IP 67

- Kabal i hidro creva zapovezivanje sa upravljačkomjedinicom i hidromotorom do 80m

- Brojciklusadnevno : min 2000 ciklusa

- Ukupanbrojciklusa minimum : 3.000.000 ciklusa

- Energijaudarcabezoštećenjastubića : 30.000J

- Energijaudarcauzuništavanjestubića : 150.000J

- Temperaturniopseg : -40 C do +70C

- Ram stubićaantikorozivnipremaz

- Hidropumpa sa biorazgradivimuljem

- Maximalnabukaprilikompokretanjastubića 60 db

- Fundamentzaautomatskistubić je odjakihčeličnih profila sa zaštitnimantikorozivnimpremazo, sa ramomzamontažu i ankerima. Fundamentsadrži i metalnipoklopac sa zavrtnjimakako bi se zaštitioprilikomugradnje.

Ulaz u kontrolisanuzonu : Vozilamorajuimatinesmetanpristup u vremnskomograničenjuod 23h do 9h ujutrunarednogdanazbogdostave i ostalihradova

Izlazizkontrolisane zone :vozilakojaizlazeiozkontrolisane zone, izlaze na istinačinkaošto je opisanzaulazakvozila.

Način i rokisporuke :Ponuđač je u obavezi da isporuči i ugradinavedenadobra u rokuod 30dana oddanazaključenjaugovora.

Mestoisporuke : je na teritorijigradaNovogPazara, u delupešačke zone.

Garantnirok :garantnirokzaisporučenadobra ne možebitikraćiod 12 mesecioddanapotpisivanjaZapisnikaoprijemudobara, a u skladu sa garancijomproizvođačaistih.

Naručilacćeodmah po zaključenjuugovoradonetirešenje o obrazovanjuKomisijezaprijemsistemakontrolepristupa (u daljemtekstu : Komisijazaprijem), sa zadatkom da proverava da li se poštujupreuzeteobavezekoje se odnose na kvalitet i kvantitetdobara, odnosno, da li količina i kvalitetdobaraodgovarajuugovorenom, da li su isporučenadobra u skladu sa tehničkimspecifikacijama i ponudomPonuđača, kaoida li se poštujeugovorenirok, te na osnovutogasačinitizapisnikoprijemudobara u dvaistovetnaprimerka, kojipotpisujučlanoviKomisijezaprijem i ovlašćenipredstavnikPonuđača, štopredstavljaosnovzazaključenje.

- ObavezeNaručiocaodznačajazarealizacijunabavke :

ObavezeNaručiocaodznačajazarealizacijunabavke su :

- Da tri (3) danaoddanazaključenjaugovoraobavestiDobavljača sa kojimbudezaključenugovor o sastavuKomisijezaprijemsistemakontrolepotapajućihstubića

- Da u rokuoddeset (10) danaoddanadostavedokumentacijepotrebnezaprocesprimopredaje (štodobavljačkonstatuje u građevinskomdnevniku), a KomisijazaprijemsistemakontrolepismenoobavestiDobavljača o primopredajiisporučenihdobara.

- ObavezeDobavljačatokomrealizacijenabavke :

Dobavljač sa kojimbudezaključenugovorzanabavku i ugradnjuopremezauvođenjesistemakontrolepristupapešačkojzoniimasledećeobaveze :

- Izradatehničkedokumentacije, u skladu sa zahtevimaNaručioca

- Da izvršiisporuku i ugradnjuopreme u skladu sa ugovorom i uputstvomproizvođačazamontažu i puštanje u rad

- Dobavljač je dužan da sveposlovekojeobavlja u ciljurealizacijeovogugovora, obavljapoštujućipropise i ratifikovanemeđunarodnekonvencije o bezbednosti i zdravlju na radu u RepubliciSrbiji ;

- Dobavljač je dužan da vraćanje u prvobitnostanjeizvrši u skladu sa Tehničkimopisomzasanacijupešačkihpovršina u zonizaštite ;

- Dobavljač je dužanizvršitizaštitupopločanja na koridorimakretanjadostavnihvozila ;

- Da tokomizvođenjaradovaprimenjujetakvutehnologijuizvođenjaradovakojaobezbeđujuzaštitu os oštećenjapodzemnihinstalacija u skladu sa katastrompodzemnihinstalacijazadatulokaciju

- Da izvršisvakontrolnamerenja i svaostalazakonom i podzakonskimaktomimapredviđenjamerenja ;

- Da snositroškovenadzoraupravljačailivlasnikainstalacijaprilokomizgradnjeelektroenergetskemreže, radiusaglašavanja sa ostalimpodzemnim i nadzemniminstalacijama ;

- Da o svakomuočenomproblemuprilikomizvođenjaradovaobaveštavaKomisijuzaprijemkontrolepristupaNaručioca u rokuod 12 časova i sa njimistirešavauzsaglasnostNaručioca ;

- Da snositroškovaobezbeđenjagradilišta i postavljanje i održavanjeprivremnesaobraćajnesignalizacije i opremeuspostavljanjeprivremenogrežimasaobraćaja u zonigradilišta ;

- Da snositroškovesprovođenjasvihpotrebnihispitivanja/testiranjazbogdokazivanjakvalitetaugrađenihmaterijala, opreme i izvedenihradova sa izdavanjematestaodovlašćenihinstitucija ;

- Da snositroškovepodnošenjazahteva i izdavanjaRešenja o parkiranjuteretnihmotornihvozilamimoutvrđenogrežimasaobraćaja.

- Da snositroškovepodnošenjazahtevaiuizdavanjarešenjakojim se odobravaulazakvozila u pešačkuzonu

- Da snositroškovepodnošenjazahteva i izdavanjeRešenja o zauzećujavnepovršinezbogizvođenjaradova

- Da Naručiocuzapotrebeprimopredajeisporučene i ugrađeneopreme u okviru ove javnenabavkedostavisledećudokumentaciju :

- Gradilišnudokumentacijuzapredmetnulokaciju (građevinskidnevnik) i Okončanusituaciju o ukupnimkoličinama i vrednostimaugrađeneopreme i izvedenihradova na lokacijama, overene i potpisaneodstraneodgovornoglicaDobavljača i KomisijezakontrolusistemapristupaNaručioca ;

- IzjavuDobavljačaookončanjugrađevinskih i montažnihradova na predmetnimlokacijama, izvršenojproverifunkcionisanjasistemakontrolepristupa i spremnostizapuštanjesistema u probni rad, overenu i potpisanuodstraneodgovornoglicaDobavljača ;

- Projekatizvedenogstanjaelektroenergetskihinstalacija, overen i potpisanodstraneodgovornogprojektanta ;

- Projekatmikrolokacije

- Tehničkudokumentacijuzasvuugrađenuopremu ;

- Uputstvazakorišćenje i održavanjeugrađeneopreme u originalu, a u slučaju da je dokumentacija na stranomjeziku i verzijakojajeprevedena na srpskijezik i overenapečatomsudskogtumača sa koga se prevodi, u štampanomformatu ;

- Uverenje o kvalitetutehničkihkarakteristikasamostojećegormanazaspoljašnjumontažuzaisporučenitipuređaja ;

- Stručninalaz o izvršenompregledu i merenjukarakterristikaizvedenihelektričnihinstalacija na lokacijamaizdatodovlašćenje firme ;

- Da pusti u rad traženisistemkontrolerestriktiovnogpristupapešačkojzoniuskladu sa zahtevomNaručioca ;

- Da do krajaugovorneobavezeizvršiobukulicakojidostavljaNaručilac.